论文模板：

摘要：

随着……，……变得尤为重要。因此，本文基于……等数据，建立数学模型，精准优化……方案，以提升……效率，为……提供科学依据。

对于问题一，本文首先对……（数据）进行了可视化分析，为……（题目要求）提供数据支持。随后，构建了以……为目标的……模型，结合n个关键约束条件，包括……、……、……。此外，模型还考虑了……的要求，以及……的约束。接下来，采用基于差分进化的改进遗传算法（DEGA），对……和……两种情境进行求解，得出了……的最优种植方案，并通过热力图直观展示了2024年的种植方案。最终通过对……各年度利润折线图的分析，发现年利润整体呈现稳定的增长趋势。累计利润收敛曲线进一步表明，50%降价情境下的七年总利润收敛至21533950.7元，显著高于滞销情境下的17925814.6元。     //把“模型、算法、图表、数据、约束条件”加粗

对于问题二，本文首先定义了……n个不确定因素，并将它们加入问题一的n个约束条件中。随后，引入条件风险价值（CVaR）优化方法，构建了一个包含总利润最大化和CVaR的目标函数，形成了兼顾收益最大化与风险控制的……模型。接着，利用引入CVaR的DEGA算法求解得出了适用于所有不确定性情境的最佳种植方案，并绘制了……热力图。最后，绘制了考虑不确定性因素的……各年度利润折线图和累计利润收敛曲线。结果显示，在……情境下，每年的年利润均低于未考虑不确定性的情况，且七年总利润收敛至x元，低于问题一中的y元。

对于问题三，本文首先绘制……的时间趋势图，对……的相关关系进行初步分析。然后基于……之间的Spearman相关系数和相关性热力图，明确了……的可替代性和互补性关系。同时，基于……、……和……之间的Spearman相关系数和热力图，明确了三者之间的相关性。在此基础上，本文在……（问题二的）模型中依次引入……的可替代性和互补性约束，以及……、……和……的相关性约束，构建了……模型。利用……算法，得出了……方案。最后，本文绘制了考虑相关因素的……利润折线图，发现考虑相关性后年利润显著提升。此外，通过……利润条形图分析得出，……和……的利润明显高于其他作物，最终七年总利润提升至x元。

最后，针对……（我们建立的）模型，本文通过鲁棒优化对模型进行灵敏度分析，考虑所有不确定因素后的总利润与问题三中的利润差距极小，表明模型具有较强的稳健性。此外，本文还通过动态调参，发现……、……、……和……的波动对总利润影响较小，进一步验证了模型的抗风险能力。  //灵敏度分析→模型稳健性强。动态调参→抗风险能力

关键词：……优化、DEGA算法、CVaR、Spearman相关系数   //论文标题、使用的算法、分析手段

- 问题重述

- 本节旨在提取题目中的关键信息，全面概括……策略的问题背景，并明确求解……方案的要求，从而更清晰地把握问题的核心要点。

1.1 问题背景

如今，“双碳”目标和能源绿色低碳转型持续推进，光伏等分布式新能源快速发展，其高比例接入对电力系统的调节能力和新能源本地消纳提出了更高要求。微网通过协调分布式电源、储能设备与用户负荷，可以提升新能源就地利用水平并增强配用电系统的运行灵活性。《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》提出推进智能微电网建设，提升分布式新能源的接入消纳和系统调节能力[1]，进一步体现了微网在新型电力系统建设中的重要作用。

与此同时，电价机制正逐渐成为引导用户优化用能行为、实现削峰填谷的重要手段[2]。在此背景下，微网可以根据电价变化协调本地光伏、用电负荷、储能与外部电网之间的能量交换，在保障供电需求的同时降低购电成本。然而，光伏发电预测功率和居民负荷具有明显的时变特征，预测误差与电价波动使供需匹配更具不确定性；储能容量和充放电能力的限制又使不同时段的购电决策相互关联。因此，如何充分利用预测信息与电价信号，合理协调外网购电和储能充放电，是提升微网运行经济性与灵活性的关键问题。

1.2 问题提出

- 附件提供了不同时段的电价、小区用电负荷、光伏发电实际出力与预报数据以及储能设备运行参数等信息。为协调微网与外部电网之间的电力交换，在满足小区负载需求和储能运行约束的基础上，需要建立相应的购电与储能调度模型，解决以下问题：

- 问题一： 根据附件1中的电价、光伏发电预测数据以及附录1给出的储能参数，在每日电价和小区负载保持不变的条件下，要求微网供电满足负载需求，且储能设备每日0:00与24:00的储电量相同。以全天购电费用最小化为目标，制定每日0:00的全天计划购电策略与储能设备充放电方案。

- 问题二： 在每日采用相同分时电价的条件下，进一步考虑小区负载和光伏发电功率随时间变化的情况。当微网供电不足时，缺口部分需按交易时刻电价的5倍进行紧急购电。每日开始时只能根据当时已知的预测信息制定计划购电和储能策略；随着实际负荷、实际光伏等信息逐时获得，再进行因果性的日内调整或紧急购电，并确定紧急购电的发生时段和购电量。

- 问题三： 每日0:00、6:00、12:00和18:00均可获得未来24小时的光伏发电预报，并允许根据新增预报信息调整原购电计划。其中，调减购电量需对差额支付交易电价50%的违约费用，调增部分按交易电价的1.5倍结算。在考虑计划购电、调整购电和紧急购电费用的基础上，制定滚动购电与储能调度策略，并分析是否有必要利用其他时刻的预报信息调整购电计划。

- 问题四： 进一步考虑外部电网电价实时波动的情况，利用附件4中的动态电价数据，在波动电价条件下重新求解问题二和问题三，并对比分析电价波动对微网运行成本与调控方案的影响。

- 四个问题由确定条件下的计划购电逐步扩展至负荷与光伏波动、滚动预报修正以及动态电价场景，整体求解思路如图1所示。

- （待补充求解流程图）

- 模型假设

为便于建模，作如下假设：

1、表中的数据代表时间点-10分钟~该时间点的数据

- 符号说明

- 为便于后续模型表述，本文统一采用下列核心符号。其中，……表示……。仅在局部模型中使用的辅助变量将在相应章节中另行定义。

- 问题一的建模与求解

本节首先通过电价变化曲线以及小区负载与光伏发电预测功率对比图，对小区用电需求、光伏发电预测功率和分时电价的日内特征进行可视化分析。随后，以全天购电费用最小为目标，构建购电与储能协同调度模型。考虑到传统单阶段线性规划在光伏富余时段可能产生购电费用相同但同期充放电的无意义解，本文采用词典序两阶段LP模型进行求解：第一阶段确定最低购电费用，第二阶段在第一阶段最优购电费用的10⁻⁴元容差内进一步最小化储能总充放电量。接下来，依次给出模型的变量定义、目标函数、约束条件、两阶段求解过程及可行性检验方法。最后，通过表格呈现了题目指定时段的购电量、分时段充放电量、全天购电量和购电费用。

问题一的思维框架如下图所示：

4.1 数据特征分析

为识别日内电价、用电负荷与光伏发电预测功率之间的时序关系，本文对附件1中的144个10 min时段数据进行可视化分析。附件1已给出该日各10 min时段的光伏发电预测功率，因此在问题一中将其作为已知的确定性输入参与优化。原始数据不存在缺失值，负荷与光伏发电预测功率的单位均为kW，计算时段电量时按照 Et=PtΔt 进行换算，其中 Δt=1/6 h。图4-2展示了电价、负荷和光伏发电预测功率的日内变化特征。

（a）分时电价

（b）小区负载与光伏发电预测功率对比

图4-2

由图4-2(a)可见，日内电价具有明显的峰谷差异。最低电价为0.3713元/kWh，出现在05:40；最高电价为1.3952元/kWh，出现在20:40应时段，峰谷价差达到1.0239元/kWh，为储能低价充电、高价放电提供了条件。

由图4-2(b)可见，小区负荷在日间（08:00-17:50）总体处于高位，并于09:10达到5958.97 kW；夜间负荷较低，于22:10降至3309.39 kW。光伏发电预测功率呈单峰变化特征，于12:10达到7612.32 kW。09:40-14:30期间，光伏发电预测功率连续高于小区负荷，共形成30个光伏富余时段，累计富余电量为6247.96 kWh。

电价峰谷、光伏富余与负荷高峰在时间上存在错位，储能可通过跨时段充放电降低外部电网购电费用，但连续光伏富余也可能使单阶段线性规划出现购电成本相同而储能运行路径不同的等价最优解。因此，后文采用基于词典序优化的两阶段LP模型，在第一阶段最优购电费用的10⁻⁴元容差内进一步最小化储能总吞吐量。

4.2 基于词典序优化的两阶段LP模型的建立

由问题分析可知，各时段的电价、小区负载功率和光伏发电预测功率均为已知的确定性输入，购电功率、储能充放电功率及储电量均为连续变量。同时，购电费用、功率平衡关系、储电量递推关系及各变量的上下界均可用线性函数表示。因此，问题一属于带时序耦合约束的确定性线性优化问题。

附件1将一天划分为144个长度相同的时段，每个时段为10 min，模型规模较小，可采用线性规划方法快速获得全局最优解。然而，若仅以购电费用最小为目标建立单阶段线性规划模型，则当多个调度方案具有相同购电费用时，求解器只需返回其中任意一个最优解，可能出现储能在同一时段内同时充电和放电，发生不必要能量循环。这类方案虽然可能不改变最优购电费用，但增加了储能的能量吞吐量和运行损耗，其物理意义和实际可执行性较弱。

为此，本节首先建立基于词典序优化的两阶段LP模型。第一阶段以全天购电费用最小为首要目标；第二阶段在第一阶段最优购电费用的10⁻⁴元容差内进一步最小化储能的充放电总量。该方法不需要设置主、次目标之间的主观权重，能够保持购电费用目标的首要优先级，并在极小成本容差内进一步筛选充放电行为更加简洁的调度方案。

4.2.1 符号说明（后续整合至全文“符号说明”部分）

将全天划分为 T=144 个时段，记 t=1,2,…,144。每个时段的长度为

Δt = 10/60 = 1/6 h

模型中的主要符号及含义如表4-1所示。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pₜ | 第 t 时段的购电价格 | 元/kWh |
| P_load,t | 第 t 时段的小区负载功率 | kW |
| P_pv,t | 第 t 时段的光伏发电预测功率 | kW |
| P_grid,t | 第 t 时段的购电功率 | kW |
| P_ch,t | 第 t 时段的储能充电功率 | kW |
| P_dis,t | 第 t 时段的储能放电功率 | kW |
| Eₜ | 第 t 时段结束时的储电量 | kWh |
| Wₜ | 第 t 时段的弃光功率 | kW |
| η_c | 储能充电效率 | — |
| η_d | 储能放电效率 | — |

题目给定储能设备的充放电效率为90%，本文将其理解为充电和放电过程的单程效率，因此文中取

η_c = η_d = 0.9

储能允许的储电量范围为1200～10800 kWh，最大充、放电功率均为5000 kW，初始储电量为6000 kWh。题目要求每日0:00与24:00的储电量相同，因此末态储电量也为6000 kWh。

由于题目未给出向外部电网售电的价格和结算机制，本文不考虑微网向外部电网售电。当光伏发电预测功率超过小区负载功率与储能充电需求时，未被利用的剩余部分记为弃光功率 Wₜ。

4.2.2 约束条件

两个优化阶段的公共约束条件如下：

（1）功率平衡约束

在任意时段内，电网购电、光伏发电及储能放电共同满足小区负载、储能充电和弃光需求。因此，有

P_grid,t + P_pv,t + P_dis,t = P_load,t + P_ch,t + Wₜ    (1)

式（1）保证各时段微网内部功率严格平衡，并通过弃光变量显式表示未被负载和储能吸收的光伏富余功率，从而完整描述各时段的能量流向。

（2）储电量递推约束

考虑储能充放电效率后，相邻时段之间的储电量满足

Eₜ = Eₜ₋₁ + η_c P_ch,t Δt − (P_dis,t/η_d) Δt    (2)

其中，P_ch,tΔt 表示该时段从微网流向储能装置的电量，P_dis,tΔt 表示储能装置向微网提供的电量。式（2）中的效率系数反映了储能充放电过程中的能量损失。

（3）储电量边界约束

为保证储能装置在规定的安全范围内运行，各时段结束时的储电量应满足

1200 ≤ Eₜ ≤ 10800    (3)

（4）充放电功率约束

根据储能装置的最大充放电功率，得到

0 ≤ P_ch,t ≤ 5000    (4)

0 ≤ P_dis,t ≤ 5000    (5)

（5）始末储电量约束

题目要求0:00与24:00时储能装置的储电量相同。结合初始储电量为6000 kWh，有

E₀ = E₁₄₄ = 6000    (6)

该约束能够避免模型通过消耗储能装置的初始电量人为降低当日购电费用，使不同日之间的调度结果具有可比性。

（6）购电及弃光功率约束

由于模型不考虑向外部电网售电，购电功率应为非负数，即

P_grid,t ≥ 0    (7)

弃光功率不能超过该时段的光伏发电预测功率，因此有

0 ≤ Wₜ ≤ P_pv,t    (8)

4.2.3 第一阶段：购电费用最小化

第一阶段以全天购电费用最低为目标。在第 t 个时段内，购电功率为 P_grid,t，时段长度为 Δt，因此该时段的购电量为 P_grid,tΔt，相应购电费用为 pₜP_grid,tΔt。

在满足式（1）—式（8）的条件下，第一阶段目标函数为

min C = Σₜ₌₁¹⁴⁴ pₜ P_grid,t Δt = C*    (9)

其中，C*表示第一阶段求得的最小日购电费用，目标函数的单位为元。

通过求解式（9），可以得到使全天购电费用最低的调度方案及最优购电费用 C*。但在第一阶段最优购电费用对应的可行域中，可能存在多个购电费用相同而充放电行为不同的最优方案，因此还需进行第二阶段优化。

4.2.4 第二阶段：储能充放电总量最小化

第二阶段保持式（1）—式（8）的全部约束不变，并将第一阶段求得的最优购电费用约束为不超过 C*+10⁻⁴，即

Σₜ₌₁¹⁴⁴ pₜ P_grid,t Δt ≤ C* + 10⁻⁴    (10)

为避免第一阶段经济最优解存在多解时产生不必要的充放电行为，第二阶段在第一阶段最优购电费用 C* 的基础上引入人为设置的成本保持容差10⁻⁴元。该容差相对于约3.5×10⁴元的日购电费用仅为10⁻⁹量级，不会造成具有实际意义的经济损失，从而可以从近似等价的经济最优轨迹中选择充放电行为更简洁的方案。

在此基础上，以全天储能充放电总量最小为第二阶段目标：

min Q = Σₜ₌₁¹⁴⁴ (P_ch,t + P_dis,t) Δt = Q*    (11)

其中，Q*表示在购电费用不超过 C*+10⁻⁴ 的前提下，储能装置最小的充放电总量，单位为kWh。

4.3 模型的求解

词典序两阶段LP模型的具体求解流程如下：

Step1，将附件1中的电价、小区负载功率和光伏发电预测功率作为已知参数输入模型，在式（1）—式（8）的约束下求解式（9），得到全天最小购电费用 C*。

Step2，将第一阶段得到的 C* 代入式（10），在购电费用不超过 C*+10⁻⁴ 的前提下求解式（11），得到储能充放电总量最小的最终调度方案。

Step3，为与求解程序及结果文件中的槽能量口径保持一致，记

gₜ = P_grid,t Δt，  cₜ = P_ch,t Δt，  dₜ = P_dis,t Δt，  uₜ = Wₜ Δt    (12)

其中，gₜ、cₜ、dₜ、uₜ分别表示第t个10 min时段的购电量、储能充电量、储能放电量和弃光量，单位均为kWh。由于Δt=1/6 h，附件中的功率数据转换为单个时段电量时均需乘以1/6；最大充、放电功率5000 kW对应单个时段的能量上限为5000/6 kWh。

最终，求得问题一结果如下：无储能基准购电费用约为48052.05元，采用储能优化后，第二阶段最终调度方案的购电费用约为35126.95元，相较无储能基准降低约26.90%。运行过程中储能装置的储电量始终处于1200～10800 kWh的安全运行区间，且0:00与24:00的储电量均为6000 kWh，符合题目要求。指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费见表4-2，指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量见表4-3，全年购电量与充放电情况见图4-2。

表4-2微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.00 | 12:00-12:10 | 486.40 | 14:00-14:10 | 0.00 |
| 16:00-16:10 | 394.93 | 18:00-18:10 | 636.98 | 20:00-20:10 | 0.00 |
| 全天购电量/kWh |  | 59482.70 | 全天购电费/元 |  | 35126.95 |

表4-3  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 4500.00 | 0.00 | 4:00-8:00 | 833.33 | 6365.84 |
| 8:00-12:00 | 4787.96 | 1703.00 | 12:00-16:00 | 5286.04 | 91.10 |
| 16:00-20:00 | 0.00 | 5780.13 | 20:00-24:00 | 5333.33 | 2859.87 |
| 0:00储电量/kWh |  | 6000.00 | 24:00储电量/kWh |  | 6000.00 |

- 问题二的建模与求解

- 问题三的建模与求解

- 问题四的建模与求解

- 国家发展改革委，国家能源局，国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）[Z]. 2024.
[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知[Z]. 发改价格〔2021〕1093号，2021.